- 判断题（每题6分）

1、两单体的Q1=1.00，e1=0.8，Q2=0.60，e2=1.20，由此可知两单体的共轭稳定性是单体1大于单体2，因此两单体的活性是单体2大于单体1，它们均聚时的kp是单体1大于单体2。（ ）

2、以双酚A和环氧氯丙烷制备环氧树脂时，因制得无规预聚体，故生产过程中须不断测定反应程度，以防凝胶。（ ）

3、根据自由基聚合速率方程式，，在聚合过程中[I]与[M]总是在不断降低的，故聚合速度也随之下降。2

4、尼龙-66生产中，先将己二胺和己二酸制成尼龙-66盐，使两官能团等摩尔比，这样可达到控制聚合度的目的。

5、马来酸酐与苯乙烯的竞聚率分别是r1=0.04，r2 =0.15，共聚时能生成交替共聚物。（  ）

- 选择题（每题7分）

1、结晶度增加，以下哪种性能增加（  ）。   A、透明性   B、抗张强度   C、冲击强度

2、WLF方程不能用于（  ）。              A、测粘度   B、测结晶度   C、测松弛时间

3、球晶的制备应从（  ）。                A、稀溶液    B、熔体  C、高温高压下

4、以下哪种方法不能提高IPP的透明性（  ）。A、迅速冷却 B、加成核剂 C、与非晶的PVC共混

5、所有聚合物在玻璃化转变时，自由体积分数均等于（  ）。A、0.5% ； B、1%  ； C、2.5%

6、分子极性越强，极化程度越大，则聚合物介电常数（）。A、越大 B、越小 C、测定值越偏离理论值

7、有Tf的高聚物是（ ）。 A、PTFE         B、UHMWPE       C、PC

8、结晶高聚物在Tg以上时（  ）。

A、所有链段都能运动          B、只有非晶区中的链段能够运动

C、链段和整个大分子链都能运动

9、高聚物处于橡胶态时，其弹性模量（  ）。

A随着形变增大而增大         B、随着形变的增大而减小       C、与形变无关

10、聚丙烯酸甲酯的Tg为3℃，聚丙烯酸的Tg为106℃，后者Tg高是因为（ ）。

A、侧基的长度短               B、存在氢键               C、范德华力大

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |