- 判断题（每题6分）

1、分子在晶体中是规整排列的，所以只有全同立构或间同立构的高分子才能结晶，无规立构的高分子不能结晶。（ ）

2、温度由低变高，材料的宏观断裂形式由脆性变为韧性；应变速度由慢变快，宏观断裂形式又由韧性变为脆性。（ ）

3、分子链支化程度增加，使分子间的距离增加，因此高聚物的拉伸强度增加。（ ）

4、随着聚合物结晶度增加，抗张强度和抗冲强度增加。（ ）

5、同一个力学松弛现象，既可以在较高的温度、较短的时间内观察到，也可以在较低的温度、较长的时间内观察到。（ ）

- 选择题（每题7分）

1、关于线型缩聚，下列哪个说法不正确？（ ）

A）聚合度随反应时间或反应程度而增加；B）链引发和链增长速率比自由基聚合慢；

C）反应可以暂时停止在中等聚合度阶段；D）聚合初期，单体几乎全部缩聚成低聚物。

2、双基终止与单基终止并存的自由基聚合，聚合速度对引发剂浓度[I]的反应级数为（ ）。

A）0～0.5级；B）0.5级；C）0.5～1级；D）1级

3、典型阴离子聚合的特点是（ ）。

A）快引发、快增长、无终止；B）快引发、慢增长、无终止；

C）快引发、慢增长、速终止；D）慢引发、快增长、难终止

4、下列物质中，哪个难以引发苯乙烯聚合（ ）。

A）过氧化二苯甲酰；B）萘钠；C）热；D） 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼

5、共聚反应中，r1和r2 如何变化？（ ）

A）同时增大；B）同时减小；C）保持不变； D） r1和r2变化相反

6、聚合物的导电性随温度升高而（   ）。

A、升高                    B、降低                      C、保持不变

7、以下3种聚合物，刚性最大的是（  ）。

A、聚二甲基硅氧烷                B、聚乙炔               C聚苯乙烯

8、在Tg时，以下哪一项不正确（   ）。

A、等自由体积                B、等热容                  C、等粘度

9、粘弹性表现最为明显的温度是（   ）。

A、﹤Tg                                 B、Tg附近                  C、Tf附近

10、塑料的使用温度是（   ）。

A、Tb～Tg                   B、Tg ~ Tf                 C、Tg ~Td

- 答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |