- 配方设计（每题7分）

- .以下是PP泡沫塑料配方，

- 选出配方中不合理的项目。

- 共聚PP加入目的（  ）

- A 降低成本   B增韧   C降低熔体强度

- 配方中二氧化硅的作用是（  ）

- A 降低成本  B成核剂 C 增强剂

- 4、按照该配方制备得到的PP发泡制品密度为0.12g/cm3，属于高发泡制品（  ）

表1    PP发泡塑料

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高熔体强度PP （熔融指数0.089g/10min） | 90份 |
| 2 | 共聚PP （熔融指数0.199g/10min） | 97份 |
| 3 | AC发泡剂 | 2-3份 |
| 4 | 二氧化硅 | 0.1-0.2份 |
| 5 | 其它助剂 | 适量 |

- 选择题（每题7分）

1、下列聚合物中，属于均聚物的是(  )。

A 、酚醛树脂		B 、尼龙 		C 、聚氯乙烯		D、 涤纶

2、要使高聚物的聚合度变大，可以通过下列哪种反应（   ）。

A、扩链  B、降解  C、解聚  D、酯化

3、下列高聚物分子中属于极性高聚物的是（  ）。 A、PE   B、PP    C、PS     D、PAN

4、下列方法中哪个可以降低熔点？（  ）。

A、主链上引入芳杂环   B、加增塑剂   C、分子量增加   D、增加结晶度

5、HDPE注射成型时，较为合理的模具温度是（）。

①30～50℃；    ②50～80℃；    ③80～100℃；    ④100～120℃。

6、	下列塑料中最易燃烧的的（    ）   A、LDPE   B、PA66   C、PVC    D、PTFE

7、	HIPS为苯乙烯和（    ）的共聚物

A、丁二烯  B、乙烯  C、丙烯  D、氯乙烯

8、下列透明塑料中，一般情况下，（    ）的冲击强度最大

A、PS      B、PMMA      C、PC     D、PET

三、多选题（每题8分）

9、下列材料中，属于热塑性塑料的有（    ）。

A、酚醛树脂   B、PMMA   C、不饱和聚酯   D、PC   E、ABS

10、PVC常采用（     ）作热稳定剂

A、二盐          B、三盐          C、DBP         D、有机锡类

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |